Преобразователь для ноутбука на 6А

Приобрел я себе ноутбук  Asus K-50I и возникла необходимость  питать данное чудо техники от прикуривателя автомобиля. Просмотрев просторы интернета, сделал вывод, нужно делать что-то свое, возиться с дросселями и трансформаторами дело хлопотное, да и не люблю я возиться с намоткой.

Решил собрать устройство бездроссельное на  основе микросхемы IR2153, а поскольку эта крошка не только генератор , но и ключ управления мощными полевиками так и получилась вот такая схема.

Схема преобразователя

Устройство обеспечивает преобразования бортового напряжения 12В автомобиля в 19В для ноутбука при токе нагрузки до 6А, а также обеспечивает второе напряжение 5В током до 3А для IPhone, запас просчитан на всякий случай.

Принцип работы устройства очень прост, при включении к бортовой сети запускается генератор на микросхеме IR2153 и выдает противофазно на ее выходах импульсы прямоугольной формы с частотой около 40кГц. На конденсаторах С4 и С5, а также диодах D2 и D3 собрана схема умножения напряжения на 2, т.е. на выходе D3 напряжение будет достигать уровня 24В.

Подстроечным резистором R5 необходимо выставить на эмиттере транзистора Т3 напряжение 19В. В этом и заключается вся настройка устройства.

А на выходе транзистора Т4 будет напряжение 5В необходимое для зарядки телефона или IPhone.

Печатная плата устройства выполнена в Layout 5 и вот так она выглядит.

Крепление транзисторов диодов и стабилизаторов осуществляется при помощи двух пластин с отверстиями и резьбой на М3, которые подтягивают все силовые элементы к корпусу устройства.

Устройство было собранно в алюминиевом профиле размером  100мм х80мм х42мм, приобретенном на радиорынке, и имеет вот такой внешний вид

Чертежи схемы, платы, описание  и фото устройства можно взять в каталоге файлов

Автор статьи Сергей, а это мой e-mail: ks1969@ukr.net