Защита для высококачественного усилителя

Любая  акустика нуждается в ее защите при пробое выходных каскадов усилителей, а также при включении любого усилителя в сеть.

Данная защита позволяет при включении усилителя в сеть:

- Произвести задержку подключения акустических систем к выходу усилителя мощности на время до 5 сек., чтоб не был слышен щелчок в акустической системе при включении усилителя.

- При выходе из строя выходного каскада усилителя (пробое выходных транзисторов или появлении постоянной составляющей любой полярности) отключить соответствующий канал усилителя от акустической системы, дабы акустическая система не вышла из строя.

- Производит индикацию (авария или нормальный режим работы) состояния каналов усилителя.

На Ваше рассмотрение я предлагаю защиту для высококачественного усилителя.

Принцип работы защиты довольно прост, элементы R1C1 выполняют функцию входного ФНЧ. На транзисторах VT1, VT2,VT3, DA1 и DA2 выполнен ключевой каскад согласования уровней входного сигнала с управления компаратором на микросхеме DA3. Компаратор на микросхеме DA3, переходя из одного состояния логического “0” в состояние логической “1” открывает тем самым транзистор VT4, который в свою очередь управляет включением или выключением реле K1.

Цепочка R7C2 при включении усилителя выполняет функцию задержки включения акустической системы на время близкое 5 сек., пока не зарядится конденсатор С2. Тем самым удерживая компаратор в состоянии логического “0” на выводе 6. Как только конденсатор зарядится, компаратор переходит в состояние логической “1”, переводя реле в режим включения акустической системы к выходу усилителя мощности.

Питается устройство от двухполярного источника постоянного напряжения 12В, током 500мА.

На плате разведено два канала, которые работают, не зависимо друг от друга. На плате также находится выпрямитель, который на схеме отсутствует.

Трансформатор рассчитан на напряжение 2х9В и ток 500мА.

Правильно изготовленное устройство из исправных деталей начинает работать сразу и не требует никакой настройки.

Скачать  схема, плата и описание.

Данная защита использовалась в усилителе с HI-END качеством звучания.

Автор статьи Кузьменко Сергей мой e-mail: ks1969@ukr.net